中瑞祥玻璃透光率仪分类以及工作原理ZRX-20137

分类

透光率仪根据测量原理有以下三种 [1]

可见光透光率仪

适用于可见光全波长大范围，，一般对透明或半透明材料测量，此种方法测量精度高。 [1]

紫外线透光率仪

适用于要挡紫外线的产品，太阳镜等，应用小，标准不一

仪器工作原理

一束平行光束入射某介质（如透明塑料）时，由于物质光学性质的不均匀性；表面缺陷，内部组织的不均匀，气泡和杂质存在等，光束就会改变方向（扩散和偏折），产生的部分杂乱无章光线称散射光。 [3]

国际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示，这就是所谓雾度。雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。 [3]

光线在透过试样时还会产生损失，即穿过试样的透射光通量永远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比，用百分数表示，国际上定义为透光率。 [3]

引起透光率下降的原因是试样两个表面对光线的反射和试样对入射光线的全波长或部分波长的光能量吸收等。

在测试样品的雾度和透光率过程中，必须计量入射光通量（T1），透射光通量（T2）、仪器散射光通量（T3），试样的散射光通量（T4）。 [3]

数据处理按“DRTG-81试验方法，本机透光率计算方法如下：

透光率：Tt= T2/ T1×100% 其中T1为100