中瑞祥电动振筛机工作原理操作

通过电动机驱动振动器产生复旋形振动，使筛体按特定轨迹运动，实现物料筛分。其工作原理和操作要点如下：

工作原理

电动振筛机由电动机通过传动轴和蜗轮副带动偏心轴旋转，产生激振力。振动器通过弹簧连接使筛体产生复旋形振动（水平投影为圆，垂直面为椭圆），物料在振动作用下按特定轨迹运动。调节相位角可改变物料运动轨迹，实现辐散或聚拢筛分。 ‌

操作要点

‌组装筛体‌：按筛孔大小顺序叠放套筛，底部加装筛底，组合后固定于振动底座。 ‌

‌启动设备‌：接通电源后，电机带动摆动架旋转，通过偏心轮和弹簧系统使筛体产生复旋振动。 ‌

‌定时控制‌：通过定时器设定工作时间，到期自动停机。 ‌

‌物料投放‌：将待筛物料倒入上层筛孔，启动后开始筛分。 ‌

‌结果处理‌：筛分结束后，逐层取下分样筛称重，按需进一步处理。 ‌

设备运行参数包括振动频率（约1400次/分钟）、功率180W等，需根据物料特性调整。 ‌