中瑞祥微孔径测定仪成像原理操作流程示例

主要用于测量薄片微孔的直径分布，其核心原理基于光学成像技术和物理阻隔法。以下是具体操作原理及流程：

光学成像原理

通过显微镜或成像系统观察样品表面微孔的形态，结合图像处理技术（如边缘检测、尺寸统计）直接测量孔径尺寸。这种方法对样品表面形态敏感，需确保观测面无污染且平整。 ‌

物理阻隔法

利用液体或气体压力测试原理：

‌浸润样品‌：将样品浸入润湿剂（如酒精），确保液体完全填充孔道；

‌施加压力‌：通过气源（通常为压缩空气）逐步增加压力，不同孔径对应不同开孔压力；

‌数据采集‌：记录压力与流量变化曲线，通过公式计算孔径分布。 ‌

操作流程示例

‌样品准备‌：将薄片样品固定于测试平台，确保表面无褶皱；

‌浸润与密封‌：注入润湿剂并密封样品池；

‌压力测试‌：缓慢增加气体压力，观察气泡生成过程；

‌数据分析‌：根据压力变化曲线计算孔径分布。 ‌

该仪器广泛应用于医药包装、材料科学、环境科学等领域，需定期校准光学系统和维护机械部件以确保精度