中瑞祥GBT15038起泡葡萄酒压力测定器的操作原理

基于国家标准方法（如GB/T15038-2006），旨在准确测量瓶装酒内的最大二氧化碳压力。其核心原理包括样品预处理、密封取压和压力测量三个环节。

‌样品预处理与密封取压‌

测试前需将样品在20℃水浴中保温2小时，确保温度恒定‌

2。操作时，将酒瓶固定在仪器底座上，通过调节机构使采气罩或密封胶粒与瓶盖紧密贴合‌

2。随后，采用钻头（如麻花钻或不锈钢针头）旋转钻透软木塞，形成导压通道‌

5。此过程先密封后钻孔，能有效防止气体泄漏，即使软木塞松动也能保持密封性‌

‌压力测量与读数‌

钻透软木塞后，瓶内气体通过针管通道传导至压力表。操作者需沿瓶体轴向方向适度摇动酒瓶，使二氧化碳充分释放并达到最大压力平衡‌

2。待压力表示数稳定后，记录数值（保留两位小数）‌

3。摇动过程是获取最大压力的关键，避免仅通过静态穿刺测量导致结果偏低‌

‌仪器设计特点‌

现代仪器通常具备高度调节功能，适配不同瓶型‌

6。导压通道采用缺口麻花钻头设计，可防止堵塞，确保长期使用的可靠性‌

5。整个过程需严格控制摇动力度，防止瓶体滑出‌